Вопрос №1:

В целях совершенствования эффективности технологического процесса, в том числе для повышения уровня безопасности на эксплуатируемых объектах, в организациях возникает потребность внедрения новых, более совершенных технологических устройств, таких как, например, насосные агрегаты, сепараторы либо подогреватели с высоким КПД. С учетом климатических и геологических особенностей нашего района, а также в случаях недостаточной практики применения потенциально более эффективных технических устройств, остается вероятность, что такие технические устройства не принесут ожидаемого результата. В соответствии с действующим законодательством не допускается эксплуатация опасных производственных объектов с отклонением от проектной документации на такие объекты. Проведение работ по перепроектированию объектов дорогостоящая услуга и не всегда соразмерна со стоимостью внедрения более современного оборудования, а при отсутствии гарантии повышения эффективности оборудования и во все может представляться нецелесообразным. Возможно ли проведение опытно-промышленных испытаний на действующих опасных производственных объектах без проведения перепроектирования? Если да, то существуют ли какие-либо ограничения по объему опытно-промышленных испытаний и какие механизмы регулирования с точки зрения промышленной безопасности существуют?

Ответ:

Пунктом  717 ФНП № 534 предусмотрено, что изменения в технологический процесс, схему, регламент, аппаратурное оформление могут вноситься только при наличии нормативно-технической и (или) проектной документации, согласованной с организацией-разработчиком технологического процесса и (или) организацией-разработчиком изменяемой документации.

Пункт 718 ФНП № 534 предусмотрено, что реконструкция, замена элементов схемы технологического процесса без наличия утвержденной проектной документации не допускается.

Пункт 730 ФНП № 534 предусмотрено, что оборудование для сбора нефти, газа и конденсата должно удовлетворять требованиям стандартов и технических условий на их изготовление, монтироваться в соответствии с проектной документацией и действующими нормами технологического проектирования и обеспечивать полную герметичность и сохранность продукции (закрытая система сбора и подготовки нефти и газа).

В соответствии с определением статьи 1 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - ФЗ N 116) техническое перевооружение опасного производственного объекта (далее - ОПО) - это приводящие к изменению технологического процесса на ОПО внедрение новой технологии, автоматизация ОПО или его отдельных частей, модернизация или замена применяемых на ОПО технических устройств.

Согласно пункту 1 статьи 8 ФЗ N 116 документация на техническое перевооружение ОПО подлежит экспертизе промышленной безопасности в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Не допускаются техническое перевооружение, консервация и ликвидация ОПО без положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, которое в установленном порядке внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, либо, если документация на техническое перевооружение ОПО входит в состав проектной документации такого объекта, без положительного заключения экспертизы проектной документации такого объекта.

Следовательно, в указанном случае проведение работ по техническому перевооружению ОПО, в объеме которых предусмотрена замена насосных агрегатов, сепараторов либо подогревателей с высоким КПД, документация на техническое перевооружение ОПО подлежит экспертизе промышленной безопасности, если данная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Вопрос №2:

Нефтегазодобывающие организации в своей деятельности прибегают к услугам сервисных организаций, в число которых могут входить услуги по предоставлению передвижных парогенераторных установок. В соответствии с законодательством организация, эксплуатирующая ОПО должна зарегистрировать в государственном реестре все опасные производственные объекты. При этом ППУ сама по себе не является объектом, а представляет собой техническое устройство. Эксплуатацию такой установки осуществляет машинист ППУ из числа работников подрядной организации. Оказание таких услуг может носить как систематический, так и разовый характер, другими словами местонахождение ППУ может постоянно меняться. Подлежит ли регистрации в государственном реестре ОПО передвижная парогенераторная установка? Если да, то кто является владельцем ОПО: заказчик и владелец ОПО нефтегазодобывающей организации или владелец ППУ?

Ответ:

536 ФНП пункт 227

Подлежат регистрации в государственном реестре ОПО:

а) объекты, в составе которых используется оборудование под давлением, подлежащее учету в территориальных органах Ростехнадзора или иных федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности, идентифицируемые по признакам, указанным в пункте 3 настоящих ФНП и пункте 2 приложения к Федеральному закону N 116-ФЗ;

116 ФЗ К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых: используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля;  пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия.

Опасными производственными объектами в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон № 116-ФЗ) являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, обладающие признаками опасности, указанными в Приложении № 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ.

Опасным производственным объектом не является отдельный механизм, оборудование (техническое устройство), здание, строение и сооружение.

Опасным производственным объектом является определенная площадка производства, на которой при осуществлении определенного вида деятельности применяются те или иные технические устройства, связанные единым технологическим процессом.

В силу требований к организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, предусмотренных статьей 9 Федерального закона № 116-ФЗ, обязанности по соблюдению требований промышленной безопасности возлагаются на организацию, эксплуатирующую опасный производственный объект.

536 ФНП пункт 222.   Котлы передвижных (транспортабельных) котельных установок (за исключением подлежащих учету в ином федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области промышленной безопасности) подлежат учету в органах Ростехнадзора по месту нахождения (государственной регистрации) эксплуатирующей организации. Информацию о фактическом адресе эксплуатации котлов передвижных (транспортабельных) котельных установок, в том числе уведомление о смене адреса их эксплуатации эксплуатирующая организация направляет в территориальный орган Ростехнадзора, в котором они подлежат учету (учтены), а также в адрес территориального органа Ростехнадзора на территории которого планируется их эксплуатация.